ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ 2025 г.

| Фото | Наименование модели | Характеристики продукции | Цена, за ед. RUB, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.10 | Блок предохранителей типа Б2.3722 ТУ BY 700091832.022-2011 плавких, ленточного типа электрических, укомплектованные предохранителями плавкими, ленточного типа электрическими предназначены для защиты электрических цепей автомобилей, тракторов и других транспортных средств при коротких замыканиях и токовых перегрузках. Крепление блоков обеспечивается при помощи винтов с резьбой М6 за отверстия Ø 6,4 мм в корпусе. Номинальное напряжение, В: до 32 Диапазон рабочих температур, °С: -55…+55 Степень защиты по ГОСТ 14254: IP00 | 215,75* |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.13 |  | 276,38* |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.15 |  | 214,56* |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.21 |  | 186,79* |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.24 |  | 297,79* |
|  | Блок предохранителей Б2.3722.48 |  | 356,67* |
|  | Блок предохранителей Б4.3722.1.01 | Блок предохранителей типа Б4.3722 ТУ BY 700091832.019-2010 плавких, плоских штыревого типа электрических, укомплектованные предохранителями плавкими, плоскими штыревого типа электрическими типа ПР-32, предназначены для защиты электрических цепей автомобилей, тракторов и других транспортных средств, при коротких замыканиях и токовых перегрузках. Крепление блоков обеспечивается при помощи винтов с резьбой М6 за отверстия Ø 6,4 мм в корпусе. Номинальное напряжение, В: до 32 Диапазон рабочих температур, °С: -55…+55 Степень защиты по ГОСТ 14254: IP00 | 170,85* |
|  | Блок предохранителей Б4.3722.2.01 |  | 196,98* |
|  | Выключатель 100.3710 | Предназначен для включения звукового сигнала, работает в цепи постоянного тока. Устанавливают на панелях толщиной от 1 до 3мм. В свободном состоянии контакты разомкнуты. Цвет кнопки выключателей для 100.3710, 100.3710-01 — черный для 100.3710-02, 100.3710-03 — красный для 100.3710-04, 100.3710-05 — желтый Ток нагрузки 5 А. Напряжение питания 12В. Габаритные размеры 26,3×43 мм Масса до 0,009 кг. | 111,57* |
|  | Выключатель 121.3710 | предназначен для включения ламп сигнала торможения, работает в цепи постоянного тока. Устанавливается в системе педали тормоза и включает огни сигнала торможения, а также для включения контрольной лампы стояночного тормоза. Кнопочная часть выполнена в виде металлического штока. Выводная колодка соответствует колодке штыревой 501202 ОСТ 37.003.032-88. Крепление выключателя обеспечивается при помощи резьбы М14х1,5 на шестигранном металлическом корпусе. Ток нагрузки до 10 А. Напряжение питания 12В, 24В. Габаритные размеры S27×66 мм. Масса до 0,065 кг. В свободном состоянии контакты замкнуты. В выключателе применены контакты из серебра по ГОСТ 25852-83. | 486,37* |
|  | Выключатель 141.3710 | Предназначен для включения и блокировки запуска двигателя, блокировки межосевых и межколесных дифференциалов заднего моста. Кнопочная часть выполнена в виде металлического шарика. Выводная колодка соответствует колодке штыревой 501202 ОСТ 37.003.032-88. Крепление выключателя обеспечивается при помощи резьбы М16х1,5 на шестигранном металлическом корпусе. Ток нагрузки до 10 А. Напряжение питания 12В, 24В. Габаритные размеры S27×53 мм. Масса до 0,054 кг. В свободном состоянии контакты замкнуты. В выключателе применены контакты из серебра по ГОСТ 25852-83. | 322,02* |
|  | Выключатель 151.3710 | Предназначен для включения цепи блокировки пуска двигателя при включенной и выключенной передачах, для включения сигнализации заднего хода. Включает сигнал заднего хода, блокирует пускатель при включенной передаче заднего хода. Кнопочная часть выполнена в виде металлического шарика. Выводная колодка соответствует колодке штыревой 501202 ОСТ 37.003.032-88. Крепление выключателя обеспечивается при помощи резьбы М16х1,5 на шестигранном металлическом корпусе. Ток нагрузки 0,5А, 2А. Напряжение питания 12В, 24В. Габаритные размеры S27×51 мм. Масса до 0,066 кг. В свободном состоянии контакты разомкнуты. В выключателе применены контакты из серебра по ГОСТ 25852-83. | 418,07* |
|  | Розетка соединительная РС-9 | Предназначена для соединения электрических цепей постоянного тока транспортных средств (автомобили общего и специального назначения, трактора и др.) и буксируемых ими прицепов. Розетка представляют собой комбинацию из двух розеток: семиконтактной, соответствующей типу 12 N по ГОСТ 9200; двухполюсной – по ИСО-4165. Номинальное напряжение 12В, 24В. Сила суммарного тока 40А. | 1 060,44* |
|  | Жгут обогрева зеркала 64229-3724570 |  | 130,96 |
|  | Жгут обогрева зеркала 64229К-3724570 |  | 73,24 |
|  | Жгут обогрева зеркала 6430-3724570 |  | 86,38 |
|  | Жгут обогрева зеркала САКД.453724.570-02 |  | 85,42 |
|  | Жгут обогрева зеркала САКД.453724.570-03 |  | 73,68 |
|  | Кабель обогрева зеркала 6430-3724571 |  | 109,86 |

* указаны оптовые цены, при необходимости приобретения 1-2 шт. просим обращаться в Фирменный магазин Унитарного предприятия "Универсал Бобруйск" по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37

Режим работы магазина:

Ежедневно с 1100 до 1500, выходной: понедельник, воскресенье

+375(225) 72-07-30 (магазин)

+375(225) 72-07-85 (отдел сбыта, факс)

+375(29) 273-09-08 (отдел сбыта)

sbit@belog.by (отдел сбыта)